1. Ismertesse a szinkron időosztásos multiplexlés módszerét! 
Minden elemi, digitális jeleket szállító adatcsatorna egy-egy időszeletet kap. A fővonal két végén elhelyezkedő vonali multiplexerek előre meghatározott időben, periódikusan egymással szinkronban működve összekapcsolják egy-egy rövid időre az összetartozó be- illetve kifutó vonalakat.

2. Melyek a digitális jelek kódolásánál figyelembe veendő legfontosabb szempontok?

Ha a használt kódolás kis sávszélességű (kevés váltást tartalmaz), akkor felhasználásával több információ is átvihető egy adott kommunikációs csatornán. Kicsi legyen a jelek egyenfeszültségű összetevője, mivel a magas DC szintű jelek jobban gyengülnek, így az átvihető távolság csökken. Legyen elég váltás a jelállapotokban, hogy az adó és a vevő közötti szinkronizáció ezen váltások segítségével, minden külön eszköz, minden külön vonal nélkül legyen megvalósítható. A jelek ne legyenek polarizáltak, így kétvezetékes átvitelnél közömbös lehet a bekötés.

3. Mutassa be az RS-232-C soros adatátvitel jellemzőit!

A soros protokoll szerint, ha a soros vonalon nem folyik információátvitel, a vonal állapota aktív (MARK) szintű. Az adatátvitel kezdetekor, az ADÓ a vonalat egy bit átvitelének idejéig alacsony (SPACE) szintre állítja (START bit), majd utána történik meg az adatbitek átvitele. Az átvitt adatbitekből álló bitcsoport végére az ADÓ STOP bit(ek)ből álló aktív (MARK) szintű jelet helyez el. A VEVŐ az adás kezdetéről a vonal MARK-SPACE állapotváltozásából szerez tudomást. Ezután mindíg egy bit átvitelének idejéig várakozva, a VEVŐ az adatbiteket veszi.

4. Ismertesse a véletlen, az osztott és a központosított átvitelvezérlés lényegét!

Véletlen vezérlés: ekkor a közeget elvileg bármelyik állomás használhatja, de a használat előtt meg kell győződnie arról, hogy a közeget más állomás nem használja.

Osztott vezérlés: ilyen esetben egy időpontban mindíg csak egy állomásnak van joga adatátvitelre és ez a jog halad állomásról-állomásra.

Központosított vezérlés: ilyenkor van egy kitüntetett állomás, amely vezérli a hálózatot, engedélyezi az állomásokat. A többi állomásnak figyelnie kell, hogy mikor kapnak engedélyt a közeg használatára.

5. Ismertesse a Hamming-távolság fogalmát!

Két tetszőleges kódszót (redundáns bitcsoportot) megadva, mindíg megállapítható, hogy hány bitben különböznek egymástól: a két szó kizáró vagy (XOR) kapcsolata által adott eredményben az 1-esek száma adja a különbséget, ezt szokták a két kódszó Hamming távolságának nevezni. Ha két kódszó k Hamming távolságú, akkor az egyik a másikba k darab egyedi hibával konvertálódhat át.

6. Ismertesse a vétetlen forgalomirányítás módszerét!

A továbbítandó csomagot a csomópont egy véletlenszám generátor segítségével kiválasztott, az érkező vonaltól eltérő más vonalon küldi tovább a rendszer. Mivel a hálózat által ilyen módon szállított csomagok véletlen bolyonganak, ésszerűnek látszik, ha a csomagokhoz hozzárendeljük a mozgásuk során átlépett csomópontok számát és töröljük azokat a csomagokat, amelyek lépésszáma elér egy előre meghatározott értéket. Ez az eljárás nem garantálja a csomagok kézbesítését, de nagyon egyszerűen realizálható.

7. Ismertesse a DES fogalmát!

A DES (Data Encryption Standard) számítógépes adattitkosítási szabvány. A DES módszer lényegében egy 64 bites nyílt szöveget 64 bites titkosított szöveggé alakít egy 56 bites titkosítási kulcs segítségével. Bináris elemek esetén a felcserélések és helyettesítések egyszrű áramkörök segítségével valósíthatók meg.

8. Ismertesse az OOP egységbezárás (zártság, encapsulation) fogalmát!

Egységbezárás: Az egységbezárás elve azt mondja ki, hogy egy tetszőleges objektum tulajdonságadatai csak az adott objektum metódusaiban láthatók, kívülről (függvényből, eljárásból vagy más osztály metóduasaiból) csak az adott osztály metódusai érhetőek el.

9. Ismertesse a következő, protokollokkal kapcsolatos fogalmakat: ICMP, IMAP, NNTP!

Fogalmak:

ICMP: Internet Control Message Protocol, a TCP/IP által információ és hibaüzenetek küldésére használt protokoll

IMAP: Internet Message Access Protocol, az SMTP leváltására készült elektronikus levelezési protokoll, amely jobb hibatűrést és kezelhetőséget biztosít.

NNTP: Network News Transfer Protocol, a hírcsoprotok tartalmának kezelésére használt protokoll.

10. Ismertesse egy Ön által tanult címtár (directory) felépítését és jellemzõit!