# 1. Hardver és szoftver erõforrás megosztás 								12 p

A hardver erõforrások megosztása alatt azt értjük, hogy a hálózatba kötött gépek elérhetik egymás hardver eszközeit, például CD meghajtóját, merevlemezét, faxmodemét. Hálózati rendszerekben fontos szerepe van az ún. hálózati nyomtatóknak. A hálózati nyomtató általában egy kitüntetett számítógéphez van kötve, és elérhetõ a hálózatba kötött valamennyi számítógéprõl.
A szoftver erõforrások megosztása alatt azt értjõk, hogy a hálózatba kötött számítógépek elérhetik egymás adat- és programállományait, adatbázisait, és ezeket egy idõben használhatják. Az egyidejû használat azonban sok problémát vet fel (például egy adatbázis egyidejû módosításának problémája).

2. Mikor nevezzük az összekötést fél duplexnek (half duplex) és mikor teljes duplexnek (full duplex)? 		8 p

Fél duplexnek (half duplex) nevezzük az összeköttetést, ha az adatokat mindkét irányban (adóvevõ) egyetlen vonalon továbbtjuk.

Teljes duplexnek (full duplex) nevezzük az összeköttetést, ha az adó és a vevõ oldal is külön vonallal rendelkezik, vagyis az adatokat továbbítása két vonalon történik.

# 3.  Ismertesse egy táblázat második normál formájú alakjának (2NF) felépítését és meghatározásának módját! 	10 p

Második normál formájú alak (2NF): Egy táblázat akkor második normál fommájú (2NF), ha 1NF-ben van, és minden olyan tulajdonsága, amelyik nem az elsõdleges kulcs, vagy nem része az elsõdleges kulcsnak funkcionálisan tekjesen függ az elsõdleges kulcstól.
Meghatározása: he egy 1NF táblázat minden kulcsjelöltje egyszerû, vagy a táblázatnak nincs másodlagos tulajdonsága, akkor a táblázat egyidejûleg 2NF alakú is. Ha a kulcs összetett, a 2NF-et az 1NF-bõl annak ellenõrzésével kapjuk meg, hogy a táblázat elsõdleges kulcsában nem szereplõ (másodlagos) tulajdonságai teljesen függetlenek-e az összetett kulcstól. Ha van olyan, amelyik ennek a kulcsnak csak egy részétõl függ teljesen, akkor az ilyen tulajdonságot vagy tulajdonságokat külön táblába kell tenni, és ott a részleges kulcsot kell elsõdleges kulcsnak választani.

# 4. Ismertesse az egyszerû adattípusok felépítését és mûveleteit! 						10 p

Egész típus:

- értékhalmaz: -32768..32767 (Min'Egész..Max'Egész)

- mûveletek: +,-,*,DIV (egész osztás), ^ (pozitív egészkitevõs hatványozás), MOD, -(unáris mínusz)

- relációk: =, <, <=, >=, >, nem =

- ábrázolás: kettes komplemens kódú, 16 bit=2 byte (gépi ábrázolás: a két byte felcsrélõdik), 0. bit elõjelbit

# 5. Ismertesse az OSI modell szerinti adatkapcsolati réteg feladatát! 					8 p

Adatkapcsolati réteg: A hibátlan adatátviteli vonalat biztosítja. Az adó számítógép hálózati rétege felöl érkezõ adatcsomagokat átviteli formára alkalmas keretekbe un. frame-ekbe alakítja át, majd a kereteket sorrendhelyesen továbbítja a fiziki rétegnek. Vevõ oldalon a fizikai réteg felöl érkezõ bitsorozatokat értelmezi, meghatározza az egyes érkezõ blokkok elejét és végét, valamint hibajavítást is végez. Az adattorlódás elkerülés végett ennek a rétegnek forgalomszabályzó feladata is van.

# 6. Ismertesse a következo, protokollokkal kapcsolatos fogalmakat: ICMP, IMAP, NNTP 			12 p

- ICMP: Internet Control Message Protocol, a TCP/IP által információ és hibaüzenetek küldésére használt protokoll.

- IMAP: Internet Message Access Protocol, az SMTP leváltására készült elektronikus levelezési protokoll, amely jobb hibatûrést és kezelhetõséget biztosít.

- NNTP: Network News Transfer Protocol, a hírcsoportok tartalmának kezelésére használt protokoll.

# 7. Ismertesse a véletlen átvitelvezérlés (CSMA/CD) eljárást! 						10 p

Véletlen átvitelvezérlés: Az átvitelvezérlést CSMA/CD (Carrier Sense Multiplie access with Collosion Detection) eljérésnak nevezik. Ha a számítógép, pontosabban a hálózati kártya, adatot kíván elhelyezni az átvivõ közegen, akkor "belehallgat" a vonalba. amennyiben azt érzékeli, hogy az átviteli közeg foglalt, -azaz éppen másik számítógép küld adatokat-, akkor a kártya idõzítõ áramköre egy véletlenszerû idõtartamú várakozási ciklust hajt végre, majd ismét megpróbálkozik az adással. Ha az átviteli közeg szabad, a számítógép megkezdi az adást. Elõfordulhat olyan eset, hogy két számítógép egyszerre kezd el adni. Ezt az eseményt ütközésnek idegen kifejezéssel Collosion Detection-nak hívunk. A hálózati kártya speciális áramkörei képesek érzékelni ezt az ütközést, bekövetkeztekor abbahagyják adásukat, véletlenszerû idõtartamig várnak, majd ismét megpróbálkoznak az adással. Ezt a fajta közeghozzáférési módot használó hálózatokat versenyeztetõ hálózatoknak nevezzük. Tipikus képviselõje az Ethernet hálózat.

# 8. Ismertesse a nyomtatószerver (Print Server) fogalmát és feladatát! 					10 p

Nyomtatószerver (Print Server): A nyomtatószerver a hálózat valamennyi állomása számára lehetõvé teszi, hogy egy vagy több nyomtatót használjon. Így a munkaállomásokon úgy használhatjuk a nyomtatót, mintha az közvetlenül a mi gépünkhöz lenne kötve. A nyomtatószerver azt is lehetõvé teszi, hogy a nyomtatóra akkor is kiküldhessünk adatokat, amikor a nyomtató éppen foglalt.

# 9. Ismertesse az adatkeret (data Frame) fogalmát és felépítését! 						5 p

Adatkeret (Data Frame): Bitek olyan csomagja, mely a hálózati forgalom alapegységét képezi. Egy ilyen csomag ténylegesen adaokon kívül tartalmazza a küldõ és a fogadó hálózat címét, vezérlõkódokat valamint a CRC ellenörzõ összeget a csomag végén.

# 10. Ismertesse a holtpont megelõzési módszerek mûködési elvét! 					15 p

Holtpont megelõzési módszerek:

- Egyetlen foglalási lehetõség (One-shot allocation): csak az a folyamat foglalhat erõforrást, amelyik még eggyel sem rendelkezik

- Rangsor szerinti foglalás (Hierarchical allocation): egy folyamat csak olyan osztályból igényelhet erõforrást, melynek sorszáma magasabb, mint a már birtokolt erõforrások sorszáma

- Bankár algoritmus (Banker's algorithm): sohase elégítsünk ki egy igényt, ha az bizonytalan állapotot eredményez