Fizikai átviteli jellemzõk és módszerek

Az átviteli közeg feladata, hogy bitfolyamokat szállítson egyik géptõl a másikhoz. 
A számítógépeket hálózattá összekötõ közeg igen sokféle lehet. Ebben a fejezetben ezeket a megvalósítási lehetõségeket szeretném bemutatni.

· A fizikai közeg a jelek hordozója, fémvezeték, fényvezeték vagy a puszta "éter". Attól függoen, hogy vezetékes, ill. vezeték nélküli átvitelmódról beszélünk. Átvivoközegen többet értünk, mint csupán jelek egyszerû hordozóját; a fizikai közegen kívül hozzászámítjuk még az átvitelben részt vevo egyéb elemeket, így pl. erosítoket, jelismétloket, sugárzókat, kapcsolókat stb. is. Az átvitel történhet vonalszerûen, pl. vezeték, lézersugár; infravörös vagy mikrohullámú nyaláb útján, és történhet térben, irányítatlan rádióhullámmal. 

· Megkülönböztetünk strukturált és strukturálatlan átvivoközeget. Ez utóbbinak nincs belso szerkezete. Ilyen azoknak a rádióhálózatoknak az átvivoközege, amelyekben az állomások helye nem azonosítható, s az üzenetátvitelnek nincs meghatározott iránya. A strukturált átvivoközegben az üzenetek továbbítása vonalakon át történik, az állomásokat közvetlenül vagy kapcsolókon át vonalak fûzik össze. Az átvivoközeg tehát maga is hálózat. Korábban ezt nevezték az adathálózat alhálózatának. 

Kábelek és jelemzőik:

1. Koaxiális kábel 

Középen tömör rézhuzal, ezt egy szigetelő réteg veszi körül, majd erre egy árnyékoló fémréteg jön, majd egy újabb szigetelő. Ez egy általános megoldása a vezetékeknek az elektronikában. Jellemzője a hullámimpedancia (lezárás ellenállása). Szabványos értékek: 50, 75, 93 Ohm. Lehet alapsávú és szélessávú átvitelre is használni. T csatlakozót (vékony koax esetén) vagy un. vámpír csatlakozót (vastag koax esetén) alkalmaznak a számítógép csatlakozásánál. Előnye a nagy sávszélesség, nagy távolság, zajérzéketlenség. Viszont lehallgatható, rendkívül sérülékeny és nehézkesen szerelhető. 

2. Sodrott érpár

Két szigetelt, egymással összecsavart rézhuzalból áll. Lehet árnyékolatlan (UTP, Unshielded Twisted Pair) illetve árnyékolt (STP, Shielded Twisted Pair) felépítésű. Könnyen szerelhető, strukturált, egyszerűen bővíthető. Zajérzékeny, limitált a sávszélessége, valamint lehallgatható.

3. Optikai kábel 

Az információt egy üvegszálban meglévő vagy éppen hiányzó fénysugár hordozza. A fénysugár az üvegszál belsejének és külsejének eltérő törésmutatója miatt nem tud a közegből kilépni. Egy üvegszálban egyszerre csak egy irányban mehet az információ, ezért a duplex összeköttetéshez két szálra van szükség. Előnyei: érzéketlen az elektromágneses zavarokra, nagy sávszélességű, nagy távolság hidalható át, nem hallgatható le. Hátránya: drága, nehéz javítani és szerelni.

4. Infravörös, lézer, mikrohullámú, műholdas átvitel. 

Általában speciális igényeket elégítenek ki, mint pl.: földrajzi akadályok (folyó), távolságok (földrészek) áthidalása.

