Ismertesse több csatorna kialakításának módjait egy hálózati átviteli közegen!










12 p

Több csatornás kialakításának módjai:
· Multiplexelés: Fizikai közeg osztja meg a csatornák között. Az eljárás során egy adatvonalat elõre meghatározott, rögzített módszer szerint (frekvenciaosztásos, idõosztásos) osztunk fel elemi adatcsatornákra. 

· Üzenet- vagy csomagkapcsolás: Átvivendõ információk kisebb adagokra bontása. A vonalon egymás után történik ezek átvitele, majd a darabokból az összerakás. Ezzel a módszerrel a vonalat maximálisan ki lehet használni. 

· Vonalkapcsolás: Az adatvezetéket nem egy ADÓ-hoz vagy egy VEVÕ-höz rendeljük, hanem a kommunikáció szükséglete szerint kapják meg a felek. 

Mi a különbség az SMTP és a POP3 protokollok között?

8 p

SMTP és POP3 protokoll: A Simple Mail Transfer Protocol (egyszerû levéltovábbító protokoll) egy levelezési protokoll, amely levelek továbbítására szolgál két Internetre (intranetre) kapcsolt gép között.
A Post Office Protocol lehetõvé teszi a felhasználó számára, hogy leveleket töltsön le egyik géprõl a másikra.
Az SMTP az internetre online módon kapcsolódó gépek esetén használható, de nem alkalmas például az Internetre ideiglenesen feljelentkezett felhsználók számára.

Ismertesse a nyomtatószerver (Print Server) fogalmát és feladatát! 
5 p
Nyomtatószerver (Print Server): A nyomtatószerver a hálózat valamennyi állomása számára lehetõvé teszi, hogy egy vagy több nyomtatót használjon. Így a munkaállomásokon úgy használhatjuk a nyomtatót, mintha az közvetlenül a mi gépünkhöz lenne kötve. A nyomtatószerver azt is lehetõvé teszi, hogy a nyomtatóra akkor is kiküldhessünk adatokat, amikor a nyomtató éppen foglalt. 

Ismertesse milyen adatokat tartalmaz az adatvédelmi nyilvántartás! 
15 p
Az adatvédelmi nyilvántartás tartalmazza:
· az adatkezelés célját 

· az adatok fajtáját és kezelésük jogalapját 

· az érintettek körét 

· az adatok forrását 

· a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját 

· az egyes adatfajták törlési határidejét 

· az adatkezelõ nevét és címét(székhelyét), valamint a tényleges adatkezelés helyét 

Ismertesse a véletlen átvitelvezérlés (CSMA/CD) eljárást! 

8 p
Véletlen átvitelvezérlés: Az átvitelvezérlést CSMA/CD (Carrier Sense Multiplie access with Collosion Detection) eljérésnak nevezik. Ha a számítógép, pontosabban a hálózati kártya, adatot kíván elhelyezni az átvivõ közegen, akkor "belehallgat" a vonalba. amennyiben azt érzékeli, hogy az átviteli közeg foglalt, -azaz éppen másik számítógép küld adatokat-, akkor a kártya idõzítõ áramköre egy véletlenszerû idõtartamú várakozási ciklust hajt végre, majd ismét megpróbálkozik az adással. Ha az átviteli közeg szabad, a számítógép megkezdi az adást. Elõfordulhat olyan eset, hogy két számítógép egyszerre kezd el adni. Ezt az eseményt ütközésnek idegen kifejezéssel Collosion Detection-nak hívunk. A hálózati kártya speciális áramkörei képesek érzékelni ezt az ütközést, bekövetkeztekor abbahagyják adásukat, véletlenszerû idõtartamig várnak, majd ismét megpróbálkoznak az adással. Ezt a fajta közeghozzáférési módot használó hálózatokat versenyeztetõ hálózatoknak nevezzük. Tipikus képviselõje az Ethernet hálózat.

Ismertesse a szerver/kliens (server/client) hálózati felépítés jellemzõit! 
12 p
Szerver/kliens hálózatok: A hálózatban egy vagy több kitüntetett gép, ún.server számítógép vagy röviden szerver található. Ezek a gépek látják el a kliensek vagy más néven a munkaállomások kiszolgálását. A szerveren csak a hálózati operációs rendszer és a kiszolgáló programok futnak. A szerverre telepítik a közösen elérhetõ állományokat, programokat és adatbázisokat. A központosított felépítés miatt a szerveren lévõ állományok jól védhetõek az ilyen felépítés gyors kiszolgálást tesz lehetõvé, a rendszer menedzselése egyszerûbb az eddig tárgyalt szervezési módoknál. A rendszer skálázhatósága könnyen megoldható újabb szerverek üzembeállításával. A használt hálózati operációs rendszertõl függõen (pl. Windows NT Server-nél) a szerver kliensként is használható. Az alaklmazói programok - ellentétben a host/terminál alapú rendszerekkel - kliens számítógépen futnak. Amennyiben valamilyen adatra vagy állományra van szükségük vagy nyomtatni szeretnének, akkor kéréssel fordulnak a szerver felé. Ez gyors mûködést tesz lehetõvé, de nagymértékben megnöveli a hálózati forgalmat. LAN környezetben a legelterjedtebb szervezési mód tipikus képviselõi a novell Netware és Windows NT Server rendszerek.

Ismertesse a tûzfalak funcióját és típusait! 




10 p
Tûzfalak: A számítógépes hálózatokban a tûzfal egy olyan kiszolgáló, amelyet a lokális és a külsõ hálózat közé, a csalakozási pontra telepítenek, hogy az illetéktelen behatolásoknak ezzel is elejét vegyék. Ezzel együtt lehetõvé teszi a kifelé irányuló forgalom ellenõrzését is.

· Külsõ tûzfal: a teljes helyi hálózatot részben izolálja az Internettõl 

· Belsõ tûzfal:a helyi hálózat egy különösen védendõ részét zárják el annak többi részétõl 

· Csomagszûrõ (Packet Filkters): a routerek és számítógépek a szûrési szabályok alapján egyess csomagokat továbbítanak, másokat eldobnak. A csomagszûrõk fizikai és rpotokoll szinten mûködnek. 

· Kettõs csatlakozású számítógép: a kettõs csatlaközású számítógéppel összekapcsolt hálózatok között csak az egyes alkalmazói program szintû protokollok közvetítésére írt programok segítségével lehet kapcsolatot létrehozni. A rendszer kialakítása szerint lehet szûrt hozzáférésû bástya, vagy szûrt hozzáférésû hálózat (Demilitarizált zóna). 

Ismertesse az átmeneti tárolók (buffer) szerepét az adatátvitelben! 
10 p
Átmeneti tárolók (buffers): Ha az operációs rendszer adatterületén hozunk létre buffereket, és azokat a lokalitási elvnek megfelelõen nemcsak a kívánt blokkot, hanem az azt követõ néhány blokkot is beolvassuk, csökkentjük a várakozási idõt, íráskor pedig a folyamatnak elegendõ csak az operációs rendszer bufferébe tölteni adatait és kiadni a megfelelõ címet, a többit a kernel elvégzi.

Ismertesse a TCP/IP protokollverem OSI modell rétegei szerinti megfeleltetését!









15 p

Ismertesse a lemezgyorsító tár (dick cache) mûködését! 

5 p
Lemezgyorsító tár (Disk Cache): Ida az operációs rendszer adatterületén hozunk létre buffereket, és azokba a lokalitási elvnek megfelelõen nemcsak a kívánt blokkot, hanem az azt követõ néhány blokkot is beolvassuk, csökkentjük a várakozási idõt, íráskor pedig a folyamatnak elegendõ csak az operációs rendszer bufferébe tölteni adatait és kiadni a megfelelõ címet, a többit a kernel elvégzi. A rendszerszintû buffer (Disk Cache) alkalmazásakor a háttértárhoz forduló folyamat elõször a kernelhez küld rendszerhívást, az pedig megnézi, hátha a saját bufferében megvan a kívánt adat. Ha igen, elvégezhetõk a módosítások minden lemezmûvelet nélkül, azonban a változtatás csak a memóriabeli másolatot érinti. Az operációs rendszer feladata a memóriakép és a valóságos háttértár tartalmának szinkronizálása.

